ambiente s.c.                                                                Via della Trasfigurazione, 2

Via Frassina, 21 – 54033 Carrara (MS)                                                          00151 - Roma

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

(PROVINCIA DI TORINO)

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

DEL TERRITORIO COMUNALE

(Legge 447/95 – D.P.C.M. 14/11/1997 - LR n. 52/2000 – DGR 85-3802/2001)

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

| Visto: Il Sindaco (Paolo RUZZOLA) | Il Responsabile Area Tecnica (Arch. Gilberto ALICE) |
| --- | --- |

| Tecnici Competenti Redattori: (ai sensi dell’art.6 DGR 85-3802/2001): | Tecnici esperti in urbanistica: (ai sensi dell’art.6 DGR 85-3802/2001) |
| --- | --- |
| - Ing. Franco ROCCHI (D.G. Regione Toscana 2338 del 7/5/98) - Ing. Luigi BIANCHI (D.G. Regione Toscana 2338 del 7/5/98) | - Arch. Lino GIORGINI |
| Coadiuvati da: Ing. Lorenzo TENERANI, Ing. Marco ANGELONI, Ing. Matteo BERTONERI |  |

Ing. Franco Rocchi		Ing. Luigi Bianchi

(Albo degli Ingegneri della Provincia di Pisa n. 1041)      (Albo degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara n. 524)

Arch. Lino Giorgini

(Albo degli Architetti della Provincia di Massa Carrara n. 208)

Luglio 2005

input.doc.doc

INDICE

1	introduzione	4

2	Gruppo di lavoro	4

3	Normativa di riferimento	5

4	Classificazione acustica del territorio	6

4.1	Classificazione acustica delle infrastrutture di trasporto	9

5	metodologia di lavoro	11

5.1	Criteri generali per la stesura del Piano di zonizzazione acustica	12

5.2	Inquadramento generale del territorio	13

5.3	FASE O: Acquisizione dei dati ambientali e urbanistici	16

5.4	FASE I: Analisi delle norme tecniche di attuazione del PRGC, determinazione delle      corrispondenze tra classi di destinazione d’uso e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica	17

5.4.1	Articolazione delle zone secondo la Nuova Variante al P.R.G.C.	17

5.4.2	Attribuzione di un valore di classe acustica alle destinazione d’uso del PRG	18

5.5	FASE II: Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica	23

5.5.1	Analisi territoriale	23

5.5.2	Campagna di misure fonometriche	23

5.5.3	Confronto dei risultati del piano di misure con l’ipotesi di zonizzazione relative alla Fase I	25

5.5.4	Zonizzazione risultante a conclusione della Fase II	26

5.6	FASE III: Omogeneizzazione della classificazione acustica ed individuazione delle aree destinate       a spettacolo a carattere temporaneo oppure mobile, oppure all’aperto	32

5.6.1	Omogeneizzazione della classificazione acustica	32

5.6.2	Individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all’aperto	34

5.7	FASE IV: Inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti	36

5.7.1	Inserimento delle fasce “cuscinetto”	36

5.7.2	Le fasce “cuscinetto” inserite nella zonizzazione acustica di Buttigliera Alta	37

5.7.3	Gli accostamenti critici della zonizzazione acustica di Buttigliera Alta	38

5.7.4	Inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto	38

6	conclusioni	41

INDICE DELLE TAVOLE

Tavola 1:	Cartografia con ubicazione punti di misura in scala 1:5.000

Tavola  2.1: 	Cartografia in scala 1:5.000 fase II

Tavola 2.2a: 	Cartografia in scala 1:2.000 fase II (zona nord)

Tavola 2.2b: 	Cartografia in scala 1:2.000 fase II (zona sud)

Tavola 3.1: 	Cartografia in scala 1:5.000 fase III

Tavola 3.2a:	cartografia in scala 1:2.000 fase III (zona nord)

Tavola 3.2b:	cartografia in scala 1:2.000 fase III (zona sud)

Tavola 4.1: 	Cartografia in scala 1:5.000 fase IV

Tavola 4.2a: 	Cartografia in scala 1:2.000 fase IV (zona nord)

Tavola 4.2b: 	Cartografia in scala 1:2.000 fase IV (zona sud)

tavola 5: 	Infrastrutture viarie

INDICE DEGLI ALLEGATI

Allegato 1	Normativa di riferimento

Allegato 2: 	Copia dei certificati di taratura della strumentazione utilizzata

Allegato 3: 	Certificati di misura

Allegato 4	Referenze di ambiente sc nel settore delle zonizzazizoni acustiche comunali

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Classi acustiche (Tabella A dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997)	6

Tabella 2: Valori limite di emissione - Tabella B dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997	7

Tabella 3: Valori limite assoluti di immissione - Tab. C dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997	7

Tabella 4: Valori di qualità - Tabella D dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997	7

Tabella 5 – Connessioni tra destinazioni d’uso del suolo (P.R.G.C.) e Classi Acustiche	22

Tabella 6 – Rilievi fonometrici eseguiti all’interno del territorio comunale di Buttigliera Alta	25

Tabella 7 – Elenco delle aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica durante la Fase I	27

Tabella 8 – Complessi scolastici presenti all’interno del territorio comunale	29

# introduzione

La classificazione acustica del territorio comunale è un atto di pianificazione che le Amministrazioni Comunali sono tenute ad attuare in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge n. 447 del 1995, seguendo le modalità indicate dalla normativa regionale in materia (LR.52/2000 e D.G.R. 85-3802/2001).

Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ha come principio fondamentale il rispetto della salute pubblica ed è finalizzato alla prevenzione, alla tutela e alla pianificazione dell’ambiente esterno soggetto ad attività antropiche. Il Piano è, di conseguenza, l’atto attraverso cui la Pubblica Amministrazione disciplina i livelli massimi di rumore ammessi all’interno del territorio, in funzione della pianificazione della attività produttive in essere e previste, della distribuzione degli insediamenti residenziali e, in breve, di tutte le specificità socio-economiche del territorio.

La presente Relazione Tecnica accompagna la proposta preliminare di classificazione acustica del comune di Buttigliera Alta.

La relazione contiene l’illustrazione della normativa di riferimento, la descrizione della metodologia di lavoro utilizzata nella redazione del Piano e la descrizione dei criteri di scelta applicati nella classificazione delle aree.

# Gruppo di lavoro

Lo studio è stato condotto dal R.T.I. costituito da  ambiente s.c. e Igeam, società attive da molti anni sui temi dell’ambiente e della sicurezza per la realizzazione di studi di pianificazione territoriale per la riduzione degli impatti ambientali (rifiuti, rumore, elettromagnetismo, ecc.), bonifiche di siti contaminati, sistemi di gestione ambientale, Agende XXI, sicurezza sui luoghi di lavoro, formazione professionale, analisi chimiche, fisiche e biologiche, gestione impianti di depurazione e potabilizzazione.

Nel corso dell’attività svolta per la realizzazione del presente studio, i tecnici delle due società si sono costantemente affiancati ed interfacciati, confrontandosi attivamente in ogni singola fase del processo di classificazione acustica.

Ogni operazione si è svolta attraverso il vigile coordinamento scientifico del Prof. Ing. Vito Grippaldi, il supporto di svariati tecnici competenti in acustica ambientale (fra i quali l’ing. Franco Rocchi, l’ing. Luigi Bianchi e l’ing. Roberto Coronato) ed il contributo di un architetto esperto in urbanistica (arch. Lino Giorgini).

Il gruppo di lavoro che ha partecipato direttamente alla realizzazione del presente studio è costituito da:

- Ing. Franco Rocchi (tecnico competente in acustica)

- Ing. Luigi Bianchi (tecnico competente in acustica)

- Arch. Lino Giorgini (esperto in urbanistica)

- Ing. Lorenzo Tenerani

- Ing. Matteo Bertoneri

- Ing. Marco Angeloni

- Ing. Matteo Bertoneri

- Dott. Serena De Palo

Il lavoro è stato, inoltre, supportato dall’Amministrazione comunale con la collaborazione dell’Ufficio Urbanistica, nelle persone del geom. Tiziana Fuggini, dell’arch. Gilberto Alice e del geom. Giovanni De Vecchis, in particolare per quanto riguarda:

- il supporto al gruppo di lavoro nella individuazione delle peculiarità del territorio comunale da un punto di vista acustico;

- l’individuazione dei punti nei quali effettuare le misure fonometriche.

# Normativa di riferimento

La norma nazionale di riferimento per la disciplina dell’inquinamento acustico è la Legge n. 447/1995 (Legge quadro in materia di inquinamento acustico).

L’art.6, comma 1, lettera a), della Legge n°447/1995 prevede per i Comuni l’obbligo di classificazione acustica del territorio, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione di appartenenza.

La Regione Piemonte ha provveduto, con la Legge Regionale n. 52/2000 a stabilire la metodologia di sviluppo del Piano di Classificazione Acustica Comunale e la procedura di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano, secondo le prescrizioni della norma nazionale.

I criteri da seguire operativamente per la classificazione acustica del territorio sono stati successivamente specificati nelle Linee guida, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte del 06.08.2001 n° 85-3802.

# Classificazione acustica del territorio

La Classificazione (o zonizzazione) acustica consiste nella suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista acustico e nell’attribuzione, ad ognuna di esse, di una delle classi acustiche definite nella Tabella A dell’Allegato al D.P.C.M. 14.11.1997, riportata di seguito.

Tabella 1: Classi acustiche (Tabella A dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997)

| CLASSE ACUSTICA | DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO |
| --- | --- |
| I | aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. |
| II | aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. |
| III | aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. |
| IV | aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie. |
| V | aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. |
| VI | aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. |

Il D.P.C.M. 14/11/1997 definisce, per ognuna delle classi acustiche previste:

- Valore limite di emissione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

- Valore limite assoluto di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

- Valore limite differenziale di immissione: è definito come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva).

- Valore di attenzione: valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente. E’ importante sottolineare che in caso di superamento dei valori di qualità, è obbligatoria l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art.7 della L. n°447/1995;

- Valore di qualità: valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili.

Nelle Tabelle seguenti sono riportati i valori appena elencati.

Tabella 2: Valori limite di emissione - Tabella B dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997

| VALORI LIMITE DI EMISSIONE – Leq in dB(A) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Classi di destinazione d’uso del territorio | Tempi di riferimento |  |
|  | Diurno (06:00 – 22:00) | Notturno (22:00 – 06:00) |
| I - aree particolarmente protette | 45 | 35 |
| II - aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 |
| III - aree di tipo misto | 55 | 45 |
| IV - aree di intensa attività umana | 60 | 50 |
| V - aree prevalentemente industriali | 65 | 55 |
| VI - aree esclusivamente industriali | 65 | 65 |

Tabella 3: Valori limite assoluti di immissione - Tab. C dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997

| VALORI LIMITE DI EMISSIONE – Leq in dB(A) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Classi di destinazione d’uso del territorio | Tempi di riferimento |  |
|  | Diurno (06:00 – 22:00) | Notturno (22:00 – 06:00) |
| I - aree particolarmente protette | 50 | 40 |
| II - aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
| III - aree di tipo misto | 60 | 50 |
| IV - aree ad intensa attività umana | 65 | 55 |
| V - aree prevalentemente industriali | 70 | 60 |
| VI - aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

Tabella 4: Valori di qualità - Tabella D dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997

| VALORI LIMITE DI EMISSIONE – Leq in dB(A) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Classi di destinazione d’uso del territorio | Tempi di riferimento |  |
|  | Diurno (06:00 – 22:00) | Notturno (22:00 – 06:00) |
| I - aree particolarmente protette | 47 | 37 |
| II - aree prevalentemente residenziali | 52 | 42 |
| III - aree di tipo misto | 57 | 47 |
| IV - aree ad intensa attività umana | 62 | 52 |
| V - aree prevalentemente industriali | 67 | 57 |
| VI - aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

Il valore limite differenziale di immissione rappresenta la differenza di livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) e il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Il differenziale di immissione deve essere inferiore ai seguenti valori limite:

- 5 dB nel periodo diurno;

- 3 dB nel periodo notturno.

I valori limite di attenzione indicano i valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente.

- se riferiti a un’ora, coincidono con i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

- se relativi ai tempi di riferimento, coincidono con i valori limite di immissione.

Le citate Linee Guida per la classificazione acustica del territorio (di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 06/08/2001 n.85/3802)

- stabiliscono i criteri generali cui attenersi nella redazione dei Piani, con particolare riguardo alla congruità-integrazione fra classificazione acustica e destinazione urbanistica del territorio (art.2),

- definiscono le fasi e le modalità operative di classificazione (art.2),

- forniscono indicazioni più specifiche quali elementi utili all’individuazione delle zone corrispondenti alle varie classi acustiche (art.3),

- stabiliscono criteri specifici da adottare per l’individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all’aperto (art.4),

- elencano dettagliatamente gli elaborati di cui si compone il Piano di classificazione acustica (art.5).

## Classificazione acustica delle infrastrutture di trasporto

Per quanto riguarda la classificazione delle infrastrutture dei trasporti, ai fini del presente Piano di classificazione si è fatto riferimento alle indicazioni fornite dal DPR n. 142 del 30.03.2004.

Il Decreto prevede che in corrispondenza delle infrastrutture viarie siano previste delle “fasce di pertinenza acustica”, per ciascun lato della strada, misurate a partire del confine stradale, all’interno delle quali sono stabiliti dei limiti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa.

Le dimensioni delle fasce ed i limiti di immissione variano a seconda che si tratti di strade nuove o esistenti, e in funzione della tipologia di infrastruttura, secondo le seguenti tabelle:

* per le scuole vale il solo limite diurno

Tab. 1: Caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture “nuove”

* per le scuole vale il solo limite diurno

Tab. 2: 	Caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture “esistenti e assimilabili” (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

All’interno di tali fasce, per il rumore delle sole infrastrutture, valgono i limiti riportanti nelle tabelle, mentre le altre sorgenti di rumore devono rispettare i limiti previsti dalla classificazione acustica corrispondente all’area.

# metodologia di lavoro

La metodologia di lavoro adottata per la zonizzazione acustica del Comune di Buttigliera Alta si è basata su una stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

L’individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è stata effettuata sulla base delle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, recependo anche le proiezioni future previste dal P.R.G.C.

In considerazione di ciò, la presente classificazione acustica è il risultato di un’analisi del territorio condotta sulla base del P.R.G.C. e della situazione topografica esistente, supportata da una adeguata campagna di misurazione.

Nel dettaglio, l’intervento si è articolato secondo le seguenti fasi operative:

FASE O: 	Acquisizione dati ambientali ed urbanistici.

FASE I: 	Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G.C., determinazione delle corrispondenze tra categorie omogenee d'uso del suolo (classi di destinazione d'uso) e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica.

FASE II:	Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica.

FASE III:	Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto.

FASE IV:	Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.

Per garantire la stesura di un piano di zonizzazione acustica che rispecchiasse le reali caratteristiche e peculiarità del territorio e tenesse conto degli sviluppi di destinazione d’uso previsti, tutte le fasi dell’intervento hanno visto un confronto costante con l’Amministrazione Comunale.

In linea generale, la zonizzazione acustica è stata costruita in via prioritaria sulla base della conoscenza del territorio (insediamenti industriali ed artigianali, infrastrutture, rete di comunicazione, etc.), con riferimento alle destinazioni d’uso effettive e previste delle diverse aree, al fine di garantire l’elaborazione di un Piano di Classificazione Acustica quanto più possibile coordinato ed integrato con gli indirizzi futuri di governo dell’Amministrazione.

## Criteri generali per la stesura del Piano di zonizzazione acustica

La classificazione è stata attuata avendo come riferimento le attività insediate e quelle previste dagli strumenti urbanistici (in particolare, dalla Nuova Variante al P.R.G.C. – 25.01.2002).

Gli obiettivi finali della zonizzazione sono quelli di risanare le aree attualmente degradate sul piano del rumore ambientale e di prevenire l’instaurarsi di ulteriori situazioni compromesse.

Non si tratta, quindi, soltanto di fotografare l’esistente ma di individuare, tenendo conto della pianificazione urbanistica, delle specifiche situazioni locali e degli indirizzi forniti dall’Amministrazione, gli obiettivi del successivo risanamento dal rumore ambientale. La zonizzazione dovrà, quindi, fornire uno scenario logico e coerente di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico.

Nella suddivisione del territorio in zone acusticamente omogenee si è cercato un ragionevole compromesso tra il diritto della popolazione di beneficiare di condizioni di rumorosità accettabili e le esigenze di lavoro, di mobilità e, in generale, di fruizione della struttura urbana e del territorio.

La zonizzazione tiene conto, per lo meno a livello di massima, dei meccanismi di propagazione del rumore in ambiti costruiti in modo da ridurre, a parità di obiettivi di risanamento, i casi in cui il rispetto dei limiti di zona possa essere ottenuto facendo esclusivo ricorso a provvedimenti di bonifica di tipo “passivo”, ottenibili soltanto con interposizione o rafforzamento di ostacoli fra sorgenti e realtà sensibili.

Nella stesura del presente lavoro sono stati seguiti, pertanto, i seguenti criteri generali finalizzati a:

- evitare le eccessive parcellizzazioni del territorio, causa di una difficoltosa e scarsamente attuabile  gestione futura della tutela dall’inquinamento acustico;

- evitare il ricorso alla classificazione di vaste aree del territorio nelle classi superiori, indice di una limitata garanzia di tutele adeguate

- verificare il divieto di contatto tra classi non contigue (classi con differenze di livello assoluto di rumore superiori a 5 dB(A)). Per quanto riguarda i confini tra le classi, questi sono stati individuati facendo riferimento, in assenza di altri vincoli, ai limiti delle particelle catastali e ai confini naturali rappresentati dalle discontinuità morfologiche del territorio, come argini, crinali, mura e linee di edifici. Fra gli obiettivi principali vi è, infatti, quello di ottenere la compatibilità tra diversi tipi di insediamenti, tenendo conto di aspetti economici e tecnologici, della estensione degli insediamenti rumorosi, della necessità di interventi di risanamento e dei loro possibili costi. Nell’impossibilità di individuare soluzioni tecniche che prevedano la non contiguità di zone caratterizzate da limiti massimi da esposizione al rumore che differiscono per più di 5 dB(A) di livello equivalente, sono state definite fasce di rispetto “cuscinetto” di ampiezza commensurata alle modalità di propagazione del rumore (ad esempio di 30-50 m). Le fasce di rispetto verranno contenute entro la zona acusticamente meno tutelata, ovvero quella con livelli assoluti più elevati.

Di seguito sono illustrate in modo sintetico le attività svolte nelle varie fasi.

## Inquadramento generale del territorio

Il Comune di Buttigliera Alta è collocato, in Piemonte, al margine occidentale della conurbazione torinese (ad una distanza di circa 21 km dal capoluogo di provincia) e costituisce, soprattutto nella parte pianeggiante, “cerniera” tra l’area metropolitana torinese e la Valle di Susa. Il paese è posto nella zona collinare tra il Sangone e la Dora Riparia, nell’anfiteatro delle colline moreniche di Rivoli, all’imbocco della Val di Susa (Provincia di Torino).

Relativamente agli ambiti amministrativi, il Comune di Buttigliera Alta confina ad ovest con il Comune di Avigliana, a sud con quello di Reano, ad est con quello di Rosta e a nord con il Comune di Casellette, al di là del Fiume Dora Riparia.

Figura 1 – Inquadramento territoriale del Comune di Buttigliera Alta (TO)

La superficie comunale ha un’estensione di 8,25 kmq ed è caratterizzata da una quota media di 410 m s.l.m.; la superficie urbana è pari a circa 52 ha e la popolazione residente risultava, nel 2000, pari a 6.601 abitanti (con 2.556 nuclei familiari).

Buttigliera Alta divenne comune autonomo il 26 aprile 1619, quando il conte Carron Giovanni ricevette dal duca Carlo Emanuele il feudo di Buttigliera, Uriola e Case Nicola. Da allora e fino al 1912, la storia del Comune è stata strettamente legata a quella della famiglia Carron.

Nel 1890 Giuliano Vandel identificò Buttigliera quale ubicazione del suo nuovo stabilimento industriale, che costruì nella parte bassa del territorio comunale, denominata Ferriera (annessa nel 1891), in ricordo di La Ferriere Sous Jougne.

Nel Novecento il gruppo FIAT stabilì a Ferriera uno dei suoi stabilimenti metallurgici.

L’analisi dei dati riportati negli studi dello “Stato di fatto” comunali consentono di inquadrare il Comune in uno di quelli che negli ultimi anni venti anni hanno subito una forte crescita (la popolazione residente nel 1971 era di 3.149 abitanti, nel 1991 era di 6.622); tale tendenza è stata principalmente determinata dal fenomeno dell’uscita dalla Città (Torino).

Il territorio comunale, come anticipato, si articola in due principali insediamenti, uno – Ferriera - situato nell’ambito territoriale posto a quote altimetriche inferiori a 350 m s.l.m., compreso fra il rilevato ferroviario ed il corso del fiume Dora Riparia, di epoca recente, originatosi in seguito allo sviluppo industriale del luogo, l’altro – costituito dai centri storici di Capoluogo, Nicola, Uriola e Castello – di origine storica, posto a quote altimetriche comprese fra i 400 e i 450 m s.l.m.

I due insediamenti sono entrambi collocati a ridosso o in prossimità di due assi di collegamento (una strada statale – la SS26 – ed una provinciale – SP 186) in direzione est-ovest, di rilevante importanza per l’assetto delle comunicazioni dell’intera area metropolitana torinese.

In prossimità del confine con Avigliana è collocato lo svincolo dell’Autostrada del Frejus intorno al quale, quasi a confine con Buttigliera (ma interamente in territorio aviglianese), sta sorgendo (è in fase di ultimazione) un nuovo insediamento produttivo.

Lungo la statale 25 sono collocate:

- a nord dell’asse viario, una vasta area a destinazione produttiva (ex FIAT Ferriere) ed una consistente area artigianale/commerciale

- a sud della S.S. 25 consistenti insediamenti residenziali già esistenti o in corso di realizzazione (PEEP Ferriera).

Il territorio del Comune è, inoltre, attraversato dalle seguenti infrastrutture:

- in direzione est-ovest:

- dalla linea ferroviaria Torino-Modane, con presenza di un sottopasso viario strategico per i collegamenti in direzione nord-sud tra Ferriera e i centri storici di Buttigliera Alta. Le due stazioni più vicine agli abitati di Buttigliera sono quella di Reano e quella di Avigliana

- dalla S.S. n.25 (Corso Susa e Corso Torino) con sbocco, a confine con Avigliana, dello svincolo dell’Autostrada del Frejus

- in direzione sud-nord:

- autostrade. Non interessano direttamente il territorio comunale, tuttavia, di fatto, lo svincolo di Avigliana dell’autostrada del Frejus costituisce sia un collettore di traffico (soprattutto per gli insediamenti produttivi localizzati sulla S.S. 25) sia un innesto per gli spostamenti sul Sistema Autostradale tangenziale Torinese

- strade extraurbane secondarie, la S.S. n.25 (Corso Torino e Corso Susa) e la S.P. n.186 (Corso Laghi e Corso Superga). Su queste due strade sono operanti linee di trasporto collettivo.

- Rete urbana interquartiere

- a Ferriera: Via della Torre, Via dei Comuni, Strada Antica di Francia

- nel resto del Comune: Via Reano, Via S. Marco, Via Greco, Via della Stazione, Via Cornaglio

Le Vie Reano, S. Marco, della Torre e Via Montecuneo costituiscono sia rete viabile primaria per i centri abitati, sia tratti di rete a carattere urbano su cui si colloca anche traffico di attraversamento di autoveicoli diretti verso le strade extraurbane secondarie che attraversano Buttigliera (la S.P. 186 e la S.S. n.25).

## FASE O: Acquisizione dei dati ambientali e urbanistici

La documentazione raccolta cui si è fatto riferimento per la classificazione acustica del territorio di Buttigliera Alta comprende i seguenti strumenti:

- P.R.G.C. del Comune di Buttigliera Alta, aggiornato con la “Nuova Variante PRGC – 25.01.2002” e con la “Variante Generale al P.R.G.C.” (approvata con D.G.R. del 24.05.2004, n.17 – 12543), comprendente la Relazione Illustrativa, le Norme Tecniche di Attuazione e la cartografia dello “Stato di fatto” e del “Progetto” alle varie scale (1:5.000, 1:3.000, 1:2.000, 1:500);

- Piano Urbano del Traffico e Programma Urbano dei Parcheggi, approvato con D.G.C. n.27/2001, comprendente la Relazione, le Figure e gli Allegati;

- Relazione delle R.F.I. “Studio di impatto acustico della linea ferroviaria Collegno-Bardonecchia”, con relative Mappe acustiche del Comune di Buttigliera Alta;

- Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Rosta (TO), adottato con D.G.C. n.30 del 15.04.2003.

Tali documenti sono stati integrati da informazioni raccolte direttamente presso gli Uffici Comunali, relativi in particolare:

- alla localizzazione ed uso delle attrezzature collettive (strutture scolastiche, sanitarie, sportive, etc);

- alla distinzione fra aree esclusivamente industriali, artigianali, commerciali e direzionali nell’ambito delle aree a destinazione produttiva indicate negli strumenti urbanistici;

- alla localizzazione delle aree destinate o da destinarsi a manifestazioni all’aperto di cui all’art.6, comma 1, lettera “c” della L.R. Piemonte n. 52/2000.

Sono inoltre state utilizzate le seguenti basi cartografiche fornite dall’A.C.:

- Nuova Variante al P.R.G.C. del Comune di Buttigliera Alta (raster delle Tavole 37.1 e 37.2, scala 1:2.000)

- Mappa catastale del territorio comunale (in formato .dxf)

## FASE I: Analisi delle norme tecniche di attuazione del PRGC, determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d’uso e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica

### Articolazione delle zone secondo la Nuova Variante al P.R.G.C.

La Nuova Variante al Piano Regolatore Generale Comunale di Buttigliera Alta presenta una ricca articolazione di zone riconducibili alle quattro tipologie principali di aree di cui al Titolo III, Capi I-VI, delle Norme Tecniche di Attuazione:

- aree per servizi sociali e attrezzature a livello comunale e di interesse generale (artt. 22-24), aree delle fasce di rispetto (artt. 44-48);

- aree a prevalente destinazione d’uso residenziale (artt. 25-32);

- aree a destinazione prevalentemente produttiva, artigianale, industriale, direzionale, commerciale e  mista (artt. 33-36, art.38),

- aree a destinazione agricola, di tutela o salvaguardia ambientale, aree a parco privato (artt. 37-42),

Nell’ambito di tale classificazione è possibile individuare due “categorie trasversali”:

- le zone che individuano destinazioni d’uso in atto;

- le zone che individuano destinazioni d’uso previste (espansioni, completamenti, ristrutturazioni urbanistiche, nuove infrastrutture, etc.).

Un’ulteriore classificazione trasversale può essere, inoltre, fatta tra quelle zone che individuano univocamente una destinazione d’uso (es.: aree industriali di nuovo impianto; aree per attività direzionali e commerciali esistenti o di nuovo impianto; aree a verde privato, etc.) e quelle che individuano destinazioni d’uso plurime, ovviamente fra loro compatibili (es.: centro storico, aree miste industriali, commerciali e produttive; etc.).

Tale articolazione si traduce, negli elaborati cartografici, da un lato (con particolare riguardo alle aree urbanizzate “consolidate” esterne al Centro storico) nella compresenza all’interno degli stessi isolati di più poligoni corrispondenti a zone monofunzionali diverse, spesso riferiti a porzioni di territorio di piccolissime dimensioni; dall’altro, nell’individuazione di porzioni non ancora urbanizzate in cui sono ammesse (con percentuali definite ma non ancora corrispondenti a specifiche localizzazioni) funzioni differenziate.

### Attribuzione di un valore di classe acustica alle destinazione d’uso del PRG

L’articolazione del Piano Regolatore Generale comporta, nell’individuazione delle possibili corrispondenze fra destinazioni urbanistiche e classi acustiche, un certo problema metodologico dal momento che, ai sensi del D.P.C.M. 14.11.1997, le definizioni di quest’ultime (per altro riprese e sviluppate al punto 3 dalle stesse Linee Guida) rimandano già in partenza – almeno per le classi III, IV e V - a  situazioni di mixité funzionale che non trovano riscontro diretto nelle definizioni di Piano, mentre, ai sensi della D.G.R. n. 85/3802 (ovvero delle stesse Linee Guida), la possibilità di operare delle “sintesi”  è affidata esclusivamente allo schematico meccanismo di “omogeneizzazione” delle classi acustiche da applicare soltanto nel corso della Fase III.

Ne consegue, pertanto, l’impossibilità di tener conto, fin dalla Fase I, del carattere sintetico delle definizioni attribuite alle classi acustiche III, IV e V, che contemplano i concetti di prevalenza di alcune attività su altre, di presenza o limitata presenza o scarsità di altre attività rispetto a quelle prevalenti, implicando, in tal modo, una valutazione quantitativa di quelle zone monofunzionali previste dal Piano regolatore e che, secondo le Linee Guida, devono, invece, essere classificate singolarmente. (“Si evidenzia che al termine della Fase II le porzioni di territorio cui è stata attribuita una classe acustica coincidono con i poligoni del P.R.G.C.. Intendendo con tale termine l’area a cui il P.R.G.C. associa una determinata destinazione d’uso del suolo”).

In altre parole, per citare un esempio che corrisponde a una situazione ricorrente nella lettura del P.R.G.C. di Buttigliera, in presenza di un isolato in cui vi sia una prevalenza di poligoni afferenti a destinazioni residenziali e una percentuale minoritaria di poligoni afferenti a destinazioni artigianali, l’applicazione delle Linee Guida, rispetto alle definizioni del D.P.C.M. 14.11.1997, non consente (per quanto riguarda la Fase I) di attribuire direttamente all’isolato la classe acustica IV, ma impone di classificare separatamente i poligoni a destinazione artigianale come classe IV e quelli a destinazione residenziale come classe II, III o IV, rinviando alla Fase III l’omogeneizzazione dell’isolato.

Criteri per la classificazione delle zone a destinazione residenziale

Come già ricordato, la zonizzazione acustica, nelle intenzioni stesse del legislatore, deve riflettere “le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di destinazione d'uso del territorio”  e per questo  “prende le mosse dagli strumenti urbanistici, integrandosi e coordinandosi con essi”.

La prima considerazione che ne deriva è che debbano essere equiparate le zone omologhe corrispondenti a destinazioni in atto e previste, indipendentemente dall’uso attuale delle aree soggette a future trasformazioni.

Una seconda considerazione, meno ovvia della precedente, è che l’attribuzione delle classi acustiche, già nella Fase I, deve tener conto, oltre che della suddivisione in zone operata dal P.R.G.C., anche degli obiettivi più generali che, tramite la zonizzazione, lo strumento si propone di perseguire, quali risultano dalla Relazione Illustrativa e dal contenuto delle Norme tecniche di attuazione.

Dal punto di vista della zonizzazione acustica, trascurando la classe V, (visto che in questa fase, per le ragioni di cui al paragrafo precedente, non può essere applicata direttamente), la destinazione residenziale risulta presente nella definizione di tre classi acustiche:

- II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

- III - aree di tipo misto

- IV - aree di intensa attività umana.

La corrispondenza di un’area all’una o all’altra classe, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997, è funzione delle seguenti variabili da valutarsi in dettaglio, nel caso in cui non risultasse possibile dedurre nessuna indicazione sulla classificazione acustica dalla sola analisi degli strumenti di pianificazione, nella successiva Fase II:

- densità di popolazione;

- intensità del traffico veicolare;

- presenza di attività commerciali-direzionali;

- presenza di attività artigianali e/o industriali;

- presenza di infrastrutture di livello sovralocale (quali strade di grande comunicazione e linee ferroviarie).

Quanto alle attività diverse dalla residenza, la compresenza nello stesso isolato di più destinazioni monofunzionali non autorizza in questa fase, come precisato in precedenza, alcuna “omogeneizzazione”.

Analogamente non si è tenuto conto, per il momento, dell’eventuale  “apporto” relativo alla presenza di infrastrutture non integrate al tessuto urbano (“tipologia di infrastruttura non commisurata alle attività umane svolte in prossimità”), la cui valutazione è rinviata, come prescritto nelle Linee Guida, alla Fase IV.

Dall’incrocio fra le “ragioni del Piano” e i criteri per la zonizzazione acustica sopra illustrati discende quanto segue, in relazione alla FASE I:

- all’interno dell’insediamento denominato “Ferriera” (individuato al paragrafo 5.2), vista l’alta densità di fabbricati, la loro tipologia edilizia e la fitta rete di strade integrate al tessuto urbano, si è optato per attribuire alle aree residenziali (siano esse a capacità insediativa esaurita, di completamento, di nuovo impianto o di edilizia economica-popolare) l’intervallo di variabilità compreso fra le classi acustiche III e IV

- nella restante porzione del territorio comunale che, dal punto di vista della dislocazione delle aree residenziali, in pratica, coincide con i centri storici di Capoluogo, Nicola, Uriola, Castello, con qualche sporadica costruzione dell’area rurale e con il complesso residenziale denominato “Le Fronde”, si è optato di attribuire agli ambiti residenziali, in virtù dell’attuale tipologia edilizia, del basso indice di fabbricabilità previsto dalla Nuova Variante al P.R.G.C. e dalla scarsità di infrastrutture di servizio urbano, l’intervallo di variabilità compreso fra le classi acustiche II e III.

Criteri per la classificazione delle zone a destinazione produttiva e industriale-commerciale-produttiva

L’impossibilità, già richiamata, di classificare unitariamente più poligoni di Piano e il contenuto delle Norme relative alle destinazioni produttive (Capo terzo, artt. 33-34-35-36) che, di fatto, non fanno una netta distinzione in termini qualitativi fra attività artigianali e industriali, hanno indotto ad attribuire a tutti i poligoni di cui agli articoli sopra indicati (ad esclusione dell’aria denominata ICE1) la classe acustica VI, rinviando alla successiva fase III l’eventuale omogeneizzazione fra tali aree e quelle a diversa destinazione d’uso compresenti nello stesso isolato e quindi l’eventuale passaggio a classe V.

Per quel che riguarda l’area mista denominata ICE1 (zona “Ferriera”), per essa l’art. 35.2 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate alla Nuova Variante al P.R.G.C. prevede le seguenti destinazioni:

- artigianale-industriale, servizi pubblici produttivi

- commerciale-terziario, servizi pubblici commerciali

In base alle suddette indicazioni, all’area è stata attribuito l’intervallo di variabilità compreso fra le classi IV e V, da definire successivamente attraverso un’approfondita analisi territoriale.

Criteri per la classificazione delle aree agricole

Anche in questo caso si è cercato di assecondare le intenzioni espresse nella Nuova Variante al P.R.G.C. che, in tutte le zone di cui all’art. 37 (“aree destinate ad uso agricolo”), ammette “opere destinate alla residenza rurale, attrezzature ed infrastrutture quali stalle, silos, magazzini, serre, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli” che rimandano alla possibilità di attività meccanizzate, corrispondenti alla classe acustica III.

Criteri per la classificazione delle aree per servizi e attrezzature

Alle “aree per servizi e attrezzature a livello comunale” (art. 22 N.T.A.), coerentemente con quanto indicato dal punto 3.8 delle Linee Guida (“le aree destinate a servizi afferenti alle aree residenziali e lavorative assumono la classificazione acustica di tali aree”), sono state attribuite le classi delle aree residenziali e lavorative.

Si sono, quindi, omologati ai tessuti residenziali (posti in classe II, III o IV) i poligoni contraddistinti dalle seguenti destinazioni d’uso: parcheggi, verde di base e attrezzato, attrezzature di interesse comune.

Alle “aree per servizi e attrezzature per insediamenti produttivi” (art. 40) è stata, invece, assegnata la classificazione delle attività produttive (IV, V o VI).

Ai poligoni contraddistinti, nelle tavole del P.R.G., dalla sigla VP - “aree a verde privato” – è stato attribuito l’intervallo di variabilità compreso fra le classi acustiche II e III, in virtù di quanto riportato all’art. 42 delle N.T.A. che, per tali aree, prevede “operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione” sugli edifici presenti e, limitatamente alle aree denominate VP2 e VP3, “esclusivamente piantumazioni e coltivazioni”.

Alle “aree di tutela ambientale” (T), disciplinate dall’art.39, ed alle “aree di salvaguardia” (SA), disciplinate dall’art. 40, è stata attribuita la classe acustica III, giustificata dal fatto che in esse è “ammesso unicamente lo svolgimento dell’attività produttiva agricola a silvo-pastorale e lo stato dei luoghi è immodificabile, se non per quanto dovuto direttamente alla coltivazione dei fondi ed alla loro irrigazione”.

Relativamente alle “aree di dissesto” (D-Dds), queste risultano disciplinate dall’art. 41 e si possono suddividere in:

- aree di dissesto (D)

- aree di dissesto derivante dalla presenza di discarica (Dds)

Nelle prime “sono ammessi gli interventi di cui all’art. 7 del R.D. n.3267/1923” (trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura e trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, previa autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale o dal responsabile del Servizio nominato dal Sindaco) e le “opere di consolidamento e di riassesto territoriale”.

In considerazione di quanto riportato nelle N.T.A., a tali aree è stato attribuito l’intervallo di variabilità compreso fra le classi acustiche II e III.

Le aree scolastiche sono state inserite, secondo quanto espressamente prescritto dal punto “3.2 – Aree particolarmente protette”, all’interno della classe acustica I (“le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in Classe I ad eccezione dei casi in cui le stesse siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (piccole scuole private, laboratori di analisi cliniche, ecc.); in tal caso assumono la classificazione attribuita all’edificio in cui sono poste. I parchi e i giardini adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione specifica delle stesse, dovranno essere considerati parte integrante dell’area definita in Classe I.”).

All’area cimiteriale è stata assegnata, applicando le Linee Guida, la classe I (“le aree cimiteriali vanno di norma poste in Classe I”), anche se questo comporta situazioni di “accostamento critico” con le aree limitrofe.

Alla fascia indicata dal P.R.G.C. come area di rispetto cimiteriale, è stata attribuita, in virtù di quanto indicato dall’art. 45 delle N.T.A., la classe acustica III. In tale area, infatti, “sono ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione di edifici esistenti, la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati, o di colture arboree industriali”.

Non si è, infine, tenuto conto per il momento, in quanto le Linee Guida rinviano la questione alla Fase IV, delle zone che individuano aree ferroviarie, servitù aeroportuali, fasce di rispetto stradale.

Si riporta, di seguito, la sintesi relativa alle connessioni tra le definizioni delle destinazioni d’uso del suolo e le classi acustiche del D.P.C.M. 14.11.1997.

Tabella 5 – Connessioni tra destinazioni d’uso del suolo (P.R.G.C.) e Classi Acustiche

| Denominazione poligoni Nuova Variante al P.R.G.C. |  | Codice P.R.G.C. | Classe acustica |
| --- | --- | --- | --- |
| AREE RESIDENZIALI | Centri storici | CS | II-III-IV |
|  | Aree a capacità insediativa esaurita ed individuazione lotti interclusi edificabili | RE | II-III-IV |
|  | Aree a capacità insediativa esaurita di antica edificazione | REA | II-III-IV |
|  | Aree residenziali di completamento | RC | II-III-IV |
|  | Aree residenziali di nuovo impianto ed eventuale localizzazione aree a servizi pubblici da dismettere | RN | II-III-IV |
|  | Aree di edilizia economica-popolare e/o convenzionata ed eventuale localizzazione aree a servizi pubblici da dismettere | RNE | II-III-IV |
| AREE INDUSTRIALI | Aree industriali di nuovo impianto | IN | VI |
|  | Aree industriali di riordino da attrezzare | IR | VI |
|  | Impianti produttivi esistenti confermati | IC | IV-V |
|  | Impianti produttivi esistenti in sede impropria | II | IV-V |
| AREE MISTE INDUSTRIALI-COMMERCIALI-PRODUTTIVE | Aree per attività commerciali e direzionali e localizzazione aree a servizi pubblici dismessi o da dismettere | ICE | IV-V |
| AREE DESTINATE AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE | Aree per attività commerciali e direzionali esistenti confermate | CD | IV-V |
|  | Aree per attività commerciali e direzionali di nuovo impianto | CDN | IV-V |
| AREE A SERVIZI PUBBLICI | Aree a servizi privati | SP | III-IV |
|  | Aree a servizi e attrezzature a livello comunale * | S | I-II-III-IV |
|  | Aree per attrezzature al servizio di insediamenti produttivi | SI | IV-V-VI |
|  | Aree per attrezzature al servizio di attività commerciali e direzionali | SCD | IV-V |
| AREE A DESTINAZIONI VARIE | Aree a verde privato | VP | II-III |
|  | Aree per servizi sociali ed attrezzature di interesse generale | F | I-II-III-IV |
|  | Aree di dissesto | D-Dds | II-III |
|  | Aree distinte ad uso agricolo | A | III |
|  | Aree di tutela ambientale | T | III |
|  | Aree di salvaguardia | SA | III |

* in particolare, alle aree per l’istruzione, alle case di cura o di riposo e alle aree cimiteriali è stata attribuita univocamente la classe acustica I

## FASE II: Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica

### Analisi territoriale

La cartografia preliminare risultante dalla Fase I è stata successivamente confrontata, secondo quanto espressamente prescritto dal punto 2.4 delle Linee Guida, con una approfondita analisi territoriale di completamento mirata a indagare tutte le aree per cui non è stato possibile attribuire univocamente una classe acustica nella fase precedente.

Nel corso degli specifici sopralluoghi si è avuto modo di verificare l’effettivo utilizzo di tale aree, la tipologia edilizia dei vari fabbricati, la dotazione di servizi all’interno degli isolati e la tipologia delle attività artigianali e produttive presenti.

Incontri con l’Amministrazione Comunale hanno permesso, inoltre, di chiarire ulteriori dubbi circa alcune disparità riscontrate fra quanto visionato “in situ” e quanto, invece, riportato sulla cartografia allegata al P.R.G.C.

### Campagna di misure fonometriche

Altri sopralluoghi sono stati, inoltre, eseguiti per verificare gli attuali livelli acustici presenti in corrispondenza delle zone risultate, fin dalla Fase I, di particolare interesse (scuole, casa di riposo, casa di cura) o di difficile interpretazione sulla base delle sole informazioni derivanti dall’analisi della documentazione consultata. Lo scopo di tale analisi di approfondimento è essenzialmente quello di acquisire una serie di informazioni di dettaglio circa l’attuale clima acustico di particolari zone del territorio comunale, al fine di ampliare lo stato conoscitivo relativo al rumore presente e di poter disporre di dati propedeutici a eventuali futuri interventi di risanamento.

È stata, pertanto, realizzata una campagna di misure strutturata in:

- 20 misure di breve durata (15’);

- 1 misura di lunga durata (24 h).

- Misure di breve durata; sono stati presi a riferimento 11 punti di indagine. In ciascun punto sono state effettuate una o più misure per un totale di 20 rilievi, con determinazione degli eventi sonori e campionamento simile a quello previsto per le misure di lunga durata. Tali misure hanno avuto il compito di individuare aree, all'interno del sito di ricerca, dove gli effetti sonori prodotti sarebbero potuti risultare critici e, quindi, di segnalare la necessità o meno di una ulteriore campagna di rilevazioni più mirate. Il campionamento è stato effettuato sui due periodi:

- diurno: compreso fra le ore 6.00 e le ore 22.00

- notturno: compreso fra le ore 22.00 e le 6.00

L’ubicazione dei punti di misura all’interno del territorio comunale di Buttigliera Alta è riportata nell’allegato grafico denominato “Tavola Punti di misura”.

- Misure di lunga durata: è stata effettuata 1 misura di 24 ore, finalizzata a monitorare la variazione dell’evento sonoro nell’arco dell’intera giornata, presso il complesso scolastico (scuola materna e scuola elementare) di Via dei Comuni, in frazione Ferriera.

Per acquisire i dati è stato fatto uso di strumentazione ad alta affidabilità per un'esatta valutazione sonora seguendo le metodiche previste nella normativa vigente. Ciò ha consentito un rapido controllo della rumorosità in punti baricentro di opportune zone.

In Allegato 2 si riportano i certificati di misura (uno per ogni punto di misura), con indicati:

- le caratteristiche ambientali durante la misura;

- la presenza di eventuali elementi che possano aver influenzato il risultato dell’indagine (ad esempio rumori imprevisti);

- l’ipotesi di classe attribuita  sulla base delle informazioni precedentemente acquisite sul territorio;

- i valori degli indici statistici e del livello equivalente delle misure effettuate

La strumentazione impiegata per le rilevazioni fonometriche, in accordo alla normativa vigente, è di tipo I come definito negli standard I.E.C. (International Electrotechnital Commission) n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985 n.225 del 1982.

In particolare sono stati utilizzati:

- Analizzatore portatile di frequenza in tempo reale LARSON DAVIS tipo 824, collegato al preamplificatore 902 e al microfono 2145 conformi alle norme ANSI SI.12-1967

- Fonometro integratore LARSON DAVIS tipo 820, collegato al microfono tipo 2542 (utilizzato come postazione fissa e quindi come principale centor di raccolta dati nel tempo).

In Allegato 3 si riportano i certificati di taratura della strumentazione utilizzata.

### Confronto dei risultati del piano di misure con l’ipotesi di zonizzazione relative alla Fase I

La tabella seguente riporta, per ciascun punto sottoposto a rilievi acustico, i risultati delle misure diurne o notturne e effettuate, a confronto con le ipotesi di zonizzazione acustica relative alla Fase I.

Le rilevazioni fonometriche per la caratterizzazione del territorio e del rumore derivante dal traffico veicolare sono state eseguite nei punti in cui la popolazione è più esposta al rumore, seguendo i criteri previsti dalla normativa vigente.

Nel corso delle misure, sono stati misurati il Livello equivalente ed i Livelli statistici.

Si ricorda brevemente la definizione dei parametri indicatori di rumore scelti:

- il Livello Equivalente (Leq) è rappresentativo del valore medio dell’energia sonora emessa in un certo intervallo di tempo, ed è quindi un valido descrittore dei livelli medi di esposizione alla popolazione;

- i Livelli statistici (Ln) individuano i livelli di rumore che vengono superati per una certa percentuale di tempo. Particolarmente importanti sono L5, L10, L50 e L90:

- L5 e L10 individuano il livello che viene superato rispettivamente per il 5 e il 10% del tempo di misura, e permette di valutare i “picchi” di rumorosità (connessi ad esempio al passaggio di autoveicoli);

- L50 individua il livello che viene superato per il 50% del tempo di misura ed è quindi un buon indicatore del rumore ambientale della zona in esame;

- L90 individua il livello che viene superato per il 90% del tempo di misura ed è quindi un buon indicatore del rumore di fondo.

L’unità di misura di questi indicatori è il dB(A).

I risultati della campagna di misure sono stati successivamente confrontati con l’ipotesi di zonizzazione acustica, con l’intento di fornire ulteriori informazioni a supporto delle scelte di classificazione.

Tabella 6 – Rilievi fonometrici eseguiti all’interno del territorio comunale di Buttigliera Alta

| Misura | Tipologia | Data | Ora | L5 | L10 | L33 | L50 | L90 | L95 | Leq | Ipotesi di Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diurna | 24/07/03 | 17.51 | 71.7 | 64.1 | 54.3 | 50.6 | 44.8 | 43.8 | 63.1 | II-III-IV |
| 1 | Diurna | 25/07/03 | 11.20 | 57.3 | 54.1 | 49.0 | 47.1 | 43.5 | 42.7 | 56.9 |  |
| 2 | Diurna | 24/07/03 | 18.12 | 69.1 | 65.8 | 57.1 | 52.9 | 44.8 | 44.3 | 63.0 | I |
| 2 | Diurna | 25/07/03 | 11.41 | 54.4 | 42.6 | 48.2 | 45.7 | 42.4 | 41.5 | 49.1 |  |
| 3 | Diurna | 24/07/03 | 19.52 | 42.0 | 40.2 | 39.7 | 37.2 | 35.7 | 35.4 | 40.6 | II-III-IV |
| 4 | Notturna | 24/07/03 | 23.39 | 66.7 | 62.7 | 52.4 | 45.2 | 38.0 | 37.7 | 58.5 | I |
| 5 | Diurna | 25/07/03 | 12.09 | 54.4 | 42.6 | 48.2 | 45.7 | 42.4 | 41.5 | 54,2 | II-III-IV |
| 5 | Notturna | 25/07/03 | 0.44 | 51.4 | 46.8 | 40.0 | 38.4 | 36.2 | 35.7 | 45.6 |  |
| 6 | Diurna | 24/07/03 | 21.03 | 64.6 | 59.7 | 51.3 | 47.7 | 39.3 | 38.1 | 59.1 | I |
| 6 | Notturna | 25/07/03 | 0.25 | 60.2 | 56.1 | 45.6 | 43.2 | 39.2 | 38.4 | 54.2 |  |
| 7 | Diurna | 24/07/03 | 17.06 | 51.3 | 49.1 | 47.2 | 46.7 | 45.8 | 45.6 | 48.1 | II-III-IV |
| 7 | Diurna | 25/07/03 | 10.31 | 66.9 | 62.1 | 58.4 | 57.0 | 55.3 | 55.0 | 62.1 |  |
| 7 | Diurna | 25/07/03 | 11.00 | 52.1 | 51.0 | 49.3 | 48.6 | 46.8 | 46..5 | 49.6 |  |
| 7 | Notturna | 25/07/03 | 1.08 | 54.3 | 53.3 | 51.9 | 51.3 | 48.7 | 48.4 | 52.2 |  |
| 8 | Diurna | 24/07/03 | 17.29 | 66.6 | 65.2 | 62.2 | 60.2 | 52.0 | 49.7 | 62.2 | II-III-IV |
| 9 | Diurna | 24/07/03 | 18.38 | 58.0 | 55.5 | 50.0 | 47.9 | 45.0 | 44.6 | 52.4 | IV-V |
| 10 | Diurna | 24/07/03 | 20.26 | 50.6 | 48.5 | 43.3 | 39.3 | 34.1 | 33.7 | 44.5 | II-III-IV |
| 10 | Notturna | 25/07/03 | 0.04 | 52.1 | 47.2 | 40.4 | 37.7 | 34.8 | 34.4 | 50.3 |  |
| 11 | Diurna | 24/07/03 | 18.56 | 63.8 | 60.7 | 54.7 | 51.9 | 45.7 | 44.0 | 53.7 | IV-V |
| 11 | Notturna | 25/07/03 | 1.29 | 51.9 | 50.8 | 48.6 | 47.4 | 43.6 | 41.8 | 48.4 |  |

Gli esiti della campagna di misure fonometriche – utili informazioni a carattere conoscitivo e propedeutici ad eventuali futuri interventi di risanamento - possono essere così sintetizzati:

- Sono stati evidenziati gli aspetti di criticità connessi all’assegnazione “d’ufficio” della classe acustica I alle aree scolastiche presenti sul territorio ed, in particolare (in quanto diretto oggetto dell’indagine fonometrica), a quelle relative agli insediamenti di Via Capoluogo-angolo Via Rocciamelone (punto di misura n.2) e di Corso Laghi (punto di misura n.4);

- Sono stati confermati gli alti livelli di intensità di traffico sulle principali arterie stradali di interesse sovracomunale, quali la S.S. n.25, la S.P. n.186 e la S.P. n.186;

- In corrispondenza di alcune aree residenziali poste all’interno della frazione Ferriera sono stati riscontrati valori di emissioni corrispondenti alla classe acustica III, tuttavia, tali informazioni sono state opportunamente integrate con quanto direttamente verificato nel corso dell’analisi territoriale.

### Zonizzazione risultante a conclusione della Fase II

Come ultimo passo della Fase II, si è proceduto all’analisi comparata di quanto emerso nel corso della campagna di sopralluoghi effettuati sul territorio, delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale, e, a scopo puramente conoscitivo, di quanto ricavato a conclusione della campagna di misure fonometriche.

Nella tabella che segue sono riportate, in sintesi, tutte le aree individuate dal P.R.G.C., omogenee per destinazione d’uso del suolo, ed in particolare quelle per le quali non è stato possibile, durante la Fase I, attribuire univocamente una classe acustica; per ciascuna di esse, si riporta la classe acustica attribuita al termine della Fase II.

Tabella 7 – Elenco delle aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica durante la Fase I

| Denominazione poligoni Nuova Variante al P.R.G.C. |  | Codice P.R.G.C. | Classe acustica Fase II |
| --- | --- | --- | --- |
| AREE RESIDENZIALI | Centri storici | CS | III |
|  | Aree a capacità insediativa esaurita ed individuazione lotti interclusi edificabili (ambito territoriale Ferriera) | RE | IV |
|  | Aree a capacità insediativa esaurita ed individuazione lotti interclusi edificabili (ambito territoriale centro storico) | RE | III |
|  | Aree a capacità insediativa esaurita di antica edificazione (ambito territoriale Ferriera) | REA | IV |
|  | Aree a capacità insediativa esaurita di antica edificazione (ambito territoriale centro storico) | REA | III |
|  | Aree residenziali di completamento (ambito territoriale Ferriera) | RC | IV |
|  | Aree residenziali di completamento (ambito territoriale centro storico) | RC | III |
|  | Aree residenziali di nuovo impianto ed eventuale localizzazione aree a servizi pubblici da dismettere (ambito territoriale Ferriera) | RN | IV |
|  | Aree residenziali di nuovo impianto ed eventuale localizzazione aree a servizi pubblici da dismettere (ambito territoriale centro storico) | RN | III |
|  | Aree di edilizia economica-popolare e/o convenzionata ed eventuale localizzazione aree a servizi pubblici da dismettere (ambito territoriale Ferriera) | RNE | IV |
|  | Aree di edilizia economica-popolare e/o convenzionata ed eventuale localizzazione aree a servizi pubblici da dismettere (ambito territoriale centro storico) | RNE | III |
| AREE INDUSTRIALI | Aree industriali di nuovo impianto | IN | VI |
|  | Aree industriali di riordino da attrezzare | IR | VI |
|  | Impianti produttivi esistenti confermati | IC | IV |
|  | Impianti produttivi esistenti in sede impropria | II | IV |
| AREE MISTE INDUSTRIALI-COMMERCIALI-PRODUTTIVE | Aree per attività artigiane | AR | IV |
|  | Aree per attività commerciali e direzionali e localizzazione aree a servizi pubblici dismessi o da dismettere | ICE | IV |
| AREE DESTINATE AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE | Aree per attività commerciali e direzionali esistenti confermate | CD | IV |
|  | Aree per attività commerciali e direzionali di nuovo impianto | CDN | IV |
| AREE A SERVIZI PUBBLICI | Area a servizi privati | SP3 | II |
|  | Aree a servizi privati | SP | III |
|  | Aree per l’istruzione | S | I |
|  | Aree a servizi e attrezzature a livello comunale, a servizio di aree residenziali (ambito territoriale Ferriera) | S | IV |
|  | Aree a servizi e attrezzature a livello comunale, a servizio di aree residenziali (ambito territoriale centro storico) | S | III |
|  | Aree per attrezzature al servizio di insediamenti produttivi | SI | V |
| AREE A DESTINAZIONI VARIE | Aree per attrezzature al servizio di attività commerciali e direzionali | SCD | IV |
|  | Aree a verde privato | VP | III |
|  | Aree per servizi sociali ed attrezzature di interesse generale | F | III |
|  | Aree di dissesto (ambito territoriale Ferriera) | D | III |
|  | Aree di dissesto (ambito territoriale centro storico) | D | II |
|  | Aree di dissesto | Dds | III |
|  | Aree distinte ad uso agricolo | A | III |
|  | Aree di tutela ambientale | T | III |
|  | Aree di salvaguardia | SA | III |

In particolare:

- All’area produttiva-artigianale posta lungo Corso Torino è stata assegnata la classe IV, in virtù dell’adiacenza all’infrastruttura viaria altamente trafficata e, soprattutto, in considerazione delle possibili attività per essa esplicitamente ammesse in base all’art. 35.2 delle N.T.A. allegate alla Nuova variante al P.R.G.C.

- In corrispondenza di alcune aree residenziali poste all’interno della frazione Ferriera, sebbene durante la campagna di misure fonometriche siano stati riscontrati valori di emissioni corrispondenti alla classe acustica III, tuttavia, si è ritenuto di attribuire in questa fase la classe IV in considerazione:

- dell’alta densità di popolazione;

- dell’alta densità di fabbricati presenti;

- della tipologia edilizia;

- dell’elevata presenza di attività commerciali, artigianali e di uffici;

- del fatto che i rilievi effettuati – di tipo puntuale e non continuativo – non consentono per il momento che valutazioni di massima

Sostanzialmente confermate anche dalla campagna di misure le altre attribuzioni, tenuto conto che i valori misurati all’interno di isolati a destinazione mista corrispondo a quelli risultanti dall’omogeneizzazione delle classi acustiche relative ai singoli poligoni.

In relazione all’attribuzione della Classe I, si evidenzia ancora una volta il carattere di criticità che inevitabilmente emerge dall’assegnazione di tale classe ad edifici e sedimi inseriti in contesti per lo più urbani e ad alta densità abitativa.

Alla fine della Fase II, quindi, la classificazione dei poligoni di Piano risulta così articolata:

Classe I

- Area cimiteriale;

- Casa di riposo (località Madonna dei Boschi) e casa di accoglienza per persone sofferenti di Alzheimer (stabile ex-Liceo Scientifico, località Villa S. Tommaso);

- Edificio per il culto interno alla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso;

- Aree per attrezzature scolastiche quali asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie inferiori e superiori (riportate di seguito in dettaglio):

Tabella 8 – Complessi scolastici presenti all’interno del territorio comunale

| Tipologia di scuola | Indirizzo |
| --- | --- |
| Scuole materne | Asilo nido “La Banda Bassotti”, Via Gatta 14 – frazione Ferriera (scuola privata) |
|  | Scuola Materna, Via dei Comuni 3 – frazione Ferriera |
|  | Scuola Materna “Caduti in guerra”, Via Reano 2 (scuola privata) |
|  | Scuola Materna, Corso Laghi, 79 |
| Scuole elementari | Scuola Elementare, Via Capoluogo 32 – frazione Ferriera |
|  | Scuola Elementare, Via dei Comuni 1 – frazione Ferriera |
|  | Scuola Elementare “Annamaria Brizio”, Corso Laghi |
| Scuole medie inferiori | Scuola Media “G. Jaquerio”, Via Capoluogo 33 – frazione Ferriera |
|  | Scuola media “G. Jaquerio”, Corso Laghi 79 |

Durante gli incontri tenutisi con i tecnici dell’Amministrazione Comunale e nel corso dei sopralluoghi effettuati, si è avuto modo di constatare che alcuni edifici e particelle catastali, cartografati nelle tavole del P.R.G.C. quali attrezzature scolastiche, in realtà non risultano adibiti a tale destinazione.

In particolare, l’area scolastica adiacente all’edificio comunale risulta attualmente dismessa ed inserita all’interno di uno studio di riqualificazione urbana dell’area circostante la sede municipale: la previsione per tale edificio è, pertanto, rappresentata dalla sua demolizione (come risulta dagli atti ricevuti dall’Area Tecnica del Comune di Buttigliera Alta: deliberazione G.C. n.121 del 10.09.2003, deliberazione G.C. n.123 del 24.09.2003 e deliberazione G.C. n.5 del 31.01.2005).

L’analisi della suddetta documentazione e il diretto sopralluogo “in situ” hanno, quindi, permesso di apportare correzioni alle ipotesi di zonizzazione precedentemente avanzate, escludendo dalla classe acustica I la vecchia scuola elementare di Via Reano.

Per quel che riguarda l’asilo nido privato “La Banda Bassotti” (località Ferriera), la sua collocazione all’interno di un edificio adibito a destinazione residenziale comporta la diretta esclusione dalla Classe acustica I e la conseguente attribuzione della classe acustica IV, individuata per il fabbricato residenziale in cui è posto (Linee Guida, punto 3.2 – Aree particolarmente protette: “….Le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in Classe I ad eccezione dei casi in cui le stesse siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (piccole scuole private, laboratori di analisi cliniche, ecc..), in tale caso assumono la classificazione attribuita all’edificio in cui sono poste…..”).

Le aree scolastiche rappresentate dalla cartografia del P.R.G.C. all’estremità occidentale della frazione di Ferriera (al di sotto di Corso Susa), in realtà non risultano attualmente utilizzate a tal fine né inserite all’interno di futuri piani di programmazione scolastica (in corrispondenza di una di esse, in particolare, è stato rinvenuto un bocciodromo); in seguito a tali osservazioni e su indicazione dell’Amministrazione Comunale, tale aree sono state inserite nel contesto acustico-residenziale di appartenenza (attraverso l’attribuzione della Classe acustica IV).

Classe II

- Area residenziale “le Fronde”;

- Aree di dissesto idrogeologico, con copertura boschiva, presenti nella parte collinare del territorio comunale;

- Area “Villa S. Tommaso”.

Classe III

- Aree residenziali esistenti e di nuova edificazione a media densità edilizia e di popolazione (ambito territoriale centro storico): centri storici di Capoluogo, Nicola, Uriola e Castello, piccoli insediamenti rurali;

- Aree  a servizi e attrezzature per le zone residenziali (ambito territoriale centro storico);

- Aree per il verde privato;

- Aree agricole;

- Aree di tutela ambientale;

- Aree di salvaguardia;

- Aree di dissesto idrogeologico presenti nella parte valliva del territorio comunale;

- Aree di dissesto derivante dalla presenza di discariche.

Classe IV

- Aree residenziali esistenti e di nuova edificazione ad alta densità edilizia e di popolazione, prospicienti su strade ad alta intensità di traffico (ambito territoriale Ferriera);

- Aree  a servizi e attrezzature per le zone residenziali (ambito territoriale Ferriera);

- Aree destinate ad attività artigianale e produttiva;

- Complesso artigianale ICE1 posto lungo la S.S. n.25 del Moncenisio;

- Aree miste produttive, commerciali, residenziali.

Classe V

- Area adibita a deposito e movimentazione di materiali inerti (frazione di Ferriera). Per l’area in esame non si rileva una connotazione esclusivamente industriale e si precisa che essa non solo non è ricompresa dal vigente PRG fra le aree industriali ma, al contrario, risulta classificata addirittura come “area di tutela ambientale – T”, disciplinata dall’art.39 delle NTA che prescrive: “Sugli edifici ed impianti della centrale di betonaggio esistente sono consentiti unicamente interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria” (non risulta possibile, quindi, alcun ampliamento o modifica). Tuttavia, dato che, effettivamente, tale area attualmente non può configurarsi neppure quale residenziale, agricola, commerciale o artigianale, si ritiene che la classe acustica V possa ben rappresentare l’attuale stato acustico dell’area, ribadendo, comunque, che per quanto attiene eventuali suoi sviluppi futuri per essa resta confermata la classificazione di PRG.

- Area SI2, posta a servizio delle attività produttive-industriali presenti all’estremità nord-occidentale della frazione di Ferriera.

Classe VI

- Aree di pertinenza dell’insediamento industriale di Ferriera (area IR1);

## FASE III: Omogeneizzazione della classificazione acustica ed individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo oppure mobile, oppure all’aperto

### Omogeneizzazione della classificazione acustica

Il riferimento ai poligoni del Piano Regolatore mantenuto nelle due fasi precedenti, determina, anche in virtù dell’articolazione delle destinazioni d’uso presente nello stesso strumento comunale, una bozza di zonizzazione acustica relativamente parcellizzata, quale figura, appunto, nelle tavole indicative della Fase II.

Per evitare che una simile parcellizzazione renda, di fatto, difficilmente attuabile il Piano di classificazione acustica, la normativa regionale individua, da un lato, una superficie minima di “compatibilità acustica”,  pari a 12.000 mq e dall’altro, le modalità per passare dal riferimento al singolo poligono di Piano (quando questo sia inferiore, appunto, alla superficie minima) a quello dell’isolato, cioè di “una superficie interamente delimitata da infrastrutture lineari e/o da discontinuità geomorfologiche”.

Quando non sia possibile riferirsi a un isolato (è il caso di poligoni di dimensioni ridotte inseriti in ambiti territoriali più vasti, quale ad esempio quello agricolo) l’omogeneizzazione avviene in modo da ottenere sempre “sottozone” omogenee di superficie maggiore o uguale a 12.000 mq.

Si riportano di seguito gli altri criteri generali di omogeneizzazione fissati dalle Linee Guida regionali, che sono stati seguiti nel corso dell’elaborazione di questa terza Fase.

- nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogeneizzare e l'area di uno di essi risulti maggiore o eguale al 70% dell'area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe corrispondente a quella del poligono predominante (salvo quanto indicato al successivi punti 4 e 5 per le Classi I e VI);

- nel caso in cui le aree contigue da omogeneizzare differiscano per più di un salto di classe o la più estesa di esse risulti avere una superficie inferiore al 70% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogenizzabili, la classe risultante dovrà essere stimata computando la "miscela" delle caratteristiche insediative delle aree, con riferimento alle definizioni della Tabella A del D.P.C.M. 14.11.1997 e a quanto indicato nel seguente paragrafo 3;

- nel caso in cui le aree contigue da omogeneizzare differiscano per più di un salto di classe e quella di area più estesa ha una superficie maggiore del 95% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogenizzabili, sarà possibile suddividerla in due o più aree (ognuna maggiore di 12.000 mq) e procedere all'omogenizzazione secondo quanto stabilito nel punto 2;

- le aree poste in Classe I non vengono mai modificate nella fase di omogenizzazione. Nel caso in cui l'area di un poligono in Classe I risulti maggiore o eguale al 70% dell'area unione dei poligoni da omogeneizzare, poligono in Classe I compreso, tutti i poligoni vengono posti in Classe I, indipendentemente dal salto di classe tra i poligoni stessi. In caso contrario non si procede all'omogenizzazione;

- nel caso in cui l'omologazione coinvolga una Classe VI e una Classe V, l'area risultante viene posta in Classe V. Se l'area in Classe VI ha una superficie maggiore al 95% dell'area totale, è possibile suddividerla in due aree (ognuna di superficie maggiore a 12.000 mq) e procedere all’omogeneizzazione, in Classe V, di una sola di esse;

- nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minore di 12.000 mq) inseriti in contesti territoriali in cui non sia possibile individuare l’isolato di riferimento (p. es. grandi aree agricole), questi dovranno essere omogeneizzati secondo i criteri seguenti:

  - se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l’isolato di riferimento ha una superficie maggiore di 24.000 mq (poligono da omogeneizzare escluso), si procede alla suddivisione della stessa in due poligoni e alla successiva omogeneizzazione di uno di essi con il poligono di dimensioni ridotte; i poligoni così risultanti devono in ogni caso avere dimensioni superiori a 12.000 mq

  - se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l’isolato di riferimento ha una superficie minore di 24.000 mq si procederà alla sua omogeneizzazione con il poligono di dimensioni ridotte secondo le procedure illustrate nei punti precedenti."

Nel caso di Buttigliera Alta, i casi più ricorrenti si sono dimostrati quelli riportati ai punti 2 e 6; in particolare, relativamente a quanto indicato al punto 2, le Linee Guida rimandano alla classificazione del D.P.C.M. 14.11.1997, ovvero a un’interpretazione sintetica, qualitativa e non quantitativa, dei caratteri generali riscontrabili in un dato isolato urbano.

Di fatto, tenuto conto che le aree in classe I non sono omogeneizzabili, il processo di omogeneizzazione ha riguardato esclusivamente le classi III, IV  e VI.

I risultati di questa fase, per quanto attiene l’omogeneizzazione delle classi acustiche, possono quindi essere sinteticamente descritti come segue.

L’accostamento fra aree III e IV (un salto di classe) ha determinato isolati appartenenti all’una o all’altra classe sulla base di quanto indicato dai criteri 1 o 2.

- Nell’ambito territoriale dei centri storici si è riscontrata la diffusa presenza di piccole porzioni (quasi sempre di dimensioni inferiori a 5.000 mq) appartenenti alla classe IV, inserite nel vasto contesto agricolo-residenziale avente classe acustica III.

Vista la natura di tali attività produttive (piccoli fabbricati adibiti ad usi artigianali poco rumorosi) e la diretta indicazione dell’Amministrazione Comunale che persegue l’obiettivo di tutelare al massimo la quiete ed il valore paesaggistico-ambientale del contesto storico-rurale del territorio comunale, l’omogeneizzazione condotta in questa fase, sulla base di quanto prescritto al punto 6.1, ha indotto a considerare suddivisioni della superficie del contesto territoriale in cui non è stato possibile individuare l’isolato di riferimento tali da originare sottozone omogenee di classe III e indirizzare l’omogeneizzazione verso il permanere di tale classe acustica in  tutto il contesto in oggetto.

- Nell’ambito territoriale della frazione di Ferriera, invece, i casi in cui si è fatto ricorso al processo di omogeneizzazione sono rappresentati dagli accostamenti critici fra aree di classe VI e aree di classe IV (nei pressi dell’insediamento industriale, lungo Corso Susa e Via Dora Riparia. L’accostamento critico presente negli elaborati precedenti fra l’area di classe VI (IR1 – località Ferriera) e l’area residenziale di classe IV (REA1) è stato eliminato dando luogo (con riferimento al criterio di cui al punto 2) ad una porzione di isolato ≥ 12.000 mq attribuito alla classe V (area prevalentemente industriale).

### Individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all’aperto

Ai sensi del Punto 4 – “Criteri per l’individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all’aperto” della D.G.R. n.85-3802/01,

- l’ubicazione di queste di queste aree è scelta in modo da non provocare penalizzazioni acustiche alle attività dei ricettori più vicini, consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione, nonché in modo da minimizzare il disagio alla popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (ad esempio il traffico indotto);

- tali aree non possono essere individuate in prossimità di ospedali e case di cura, la vicinanza con scuole è ammissibile a patto che il regolamento comunale di cui al successivo punto e) escluda espressamente la possibilità di svolgere manifestazioni in concomitanza con l’orario scolastico;

- la localizzazione di dette aree è parte integrante del piano di classificazione acustica e va pertanto raccordata con gli strumenti urbanistici comunali;

- il Comune, nell’ambito del regolamento di cui all’articolo 5, comma 5, della L.R. n.52/00, stabilisce regole per la gestione di queste aree e per le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività in oggetto;

- tale regolamento fissa limiti sonori all’interno dell’area in parola durante i periodi di svolgimento delle manifestazioni anche in deroga a quelli di zonizzazione.

Sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale sono state individuate le seguenti localizzazioni:

- Porzione del parcheggio antistante l’area artigianale ICE1;

- Piazza S. Maurizio;

- Piazza Jougne;

- Area ubicata in prossimità della località Madonna dei Boschi, lungo Corso Superga, prossima al confine con Rosta;

- Area ubicata nei pressi del Municipio, così come prevista dalla deliberazione G.C. n.121 del 10.09.2003 avente per oggetto: “Approvazione Studio di fattibilità della riqualificazione urbana dell’area circostante la sede municipale del Comune di Buttigliera Alta” e dalla successiva deliberazione C.C. n.5 del 31.01.2005 avente per oggetto: “Riqualificazione Urbana dell’area circostante la sede municipale I e II lotto – Approvazione progetto definitivo ai sensi dell’art.38 bis L.109/94 e s.m.i.”,

tutte compatibili con le caratteristiche previste dalle Linee Guida.

Ai sensi della L.R. 52/2000, inoltre, l’uso di tali aree per manifestazioni a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all’aperto è autorizzato dal Comune, in deroga alla Classificazione acustica, “con l’indicazione dei limiti temporali della deroga e delle prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo” (art.9).

## FASE IV: Inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti

### Inserimento delle fasce “cuscinetto”

Secondo la normativa vigente (L.R. Piemonte n.52/00 e D.G.R. n.85-3802/2001), l’accostamento critico fra aree appartenenti a classi acustiche non contigue – ovvero  “i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A)”,

- è ammesso nelle aree già urbanizzate, al fine di tutelare preesistenti destinazioni d’uso; in tal caso, tuttavia, si dovrà provvedere all’elaborazione e all’adozione di piani di risanamento acustico;

- non è ammesso nelle aree non urbanizzate o in quelle non completamente urbanizzate (cioè con densità urbanistica inferiore al 12,5%), all’interno delle quali si dovranno prevedere fasce “cuscinetto” di larghezza ≥ 50 ml, corrispondenti alle classi acustiche intermedie.

Le fasce “cuscinetto” sono parti di territorio ricavate da una o più aree in accostamento critico, di norma delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 m.

L’inserimento delle fasce cuscinetto deve rispettare alcune regole generali, così definite nelle Linee Guida regionali:

- non possono mai essere inserite all'interno di aree poste in Classe I;

- non vengono inserite nel caso di evidenti discontinuità geomorfologiche che evitano di fatto l'accostamento critico;

- possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate.

- non può essere inserito un numero di fasce cuscinetto tale che la superficie totale di esse risulti superiore al 50% dell'area in cui vengono incluse;

- nel caso non possano essere posizionate tutte le fasce cuscinetto necessarie ad evitare l'accostamento critico, verranno inserite solamente quelle di classe acustica contigua all'area più sensibile (circostanza non verificatasi).

A seconda del numero di “salti di classe” da colmare, le fasce devono, inoltre, ricadere o in numero uguale all'interno di entrambe le aree che presentano accostamento critico oppure, in prevalenza, all’interno dell’area con classe più elevata.

### Le fasce “cuscinetto” inserite nella zonizzazione acustica di Buttigliera Alta

A seguito dell’applicazione dei suddetti criteri, i risultati di questa Fase, per quanto attiene l’inserimento delle fasce cuscinetto, possono essere così sinteticamente descritti:

- Sono state inserite fasce di Classe II:

- esternamente all’area cimiteriale (circondata da zone non urbanizzate); in questo caso la fascia di classe II è stata localmente estesa rispetto allo spessore minimo di 50 ml per non intersecare gli edifici presenti e per conformarsi alla partizione particellare;

- esternamente alla casa di cura sita in località Madonna dei Boschi (circondata da zone non urbanizzate); in questo caso la fascia di classe II è stata localmente estesa rispetto allo spessore minimo di 50 ml per non intersecare gli edifici presenti e per conformarsi alla partizione particellare;

- esternamente alla chiesa di Sant’Antonio di Ranverso (circondata da zone non urbanizzate); in questo caso la classe II risulta esattamente limitata all’estensione di 50 ml al fine di non coinvolgere altre aree adibite ad uso agricolo o a piccole attività artigianale e commerciali (per i quali resta indicata la classe III);

- a confine con il Comune di Avigliana in prossimità località “Le Fronde”; in questo caso la classe II risulta esattamente limitata all’estensione di 50 ml al fine di non coinvolgere altre aree adibite ad uso agricolo, in considerazione del “salto di classe” che si è venuto a formare in seguito all’approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Avigliana, avvenuta con deliberazione C.C. n.147 del 17.11.2004.

- Sono state inserite fasce di Classe IV:

- esternamente all’area di Classe V attualmente adibita alla movimentazione di inerti ma classificata dal PRG come “area di tutela ambientale” (località Ferriera), lungo i lati prospicienti aree non urbanizzate poste in Classe III; in questo caso si è cercato di seguire, per quanto possibile, i limiti delle particelle catastali;

- Sono state inserite fasce di Classe V e IV:

- fra l’area industriale IR1 (località Ferriera) e l’area di dissesto (Dds-D) posta a nord; in questo caso la fascia avente Classe V risulta, localmente, di ampiezza inferiore a 50 ml, in virtù della discontinuità geomorfologica rappresentata dal corso d’acqua che diparte dalla sponda destra della Dora Riparia;

- fra l’area industriale IR1 (Ferriera) e l’area a parco privato (VP2) posta a sud; in questo caso la fascia in classe IV è stata di poco estesa rispetto allo spessore minimo di 50 ml, in virtù dell’andamento delle particelle catastali presenti;

- fra l’area per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi (SI2) e l’area di dissesto (D);

### Gli accostamenti critici della zonizzazione acustica di Buttigliera Alta

Al termine del processo di inserimento delle fasce cuscinetto, i casi di accostamento critico fra aree di classe non contigua rimasti “irrisolti” sono determinati dalla presenza di attrezzature pubbliche di Classe I in adiacenza a tessuti urbani più densi (impossibilità di collocare una fascia cuscinetto in un’area urbanizzata):

- complesso scolastico sito in Via Corso Laghi – confinante a nord con un’area di classe III: in tal caso, dato che fra il complesso scolastico e l’area agricola passa la S.P. n.186 (Corso Laghi e Corso Superga), si è ritenuto superfluo ed eccessivamente penalizzante l’inserimento di una fascia cuscinetto all’interno della zona agricola;

- attrezzature scolastiche poste nel centro storico di Buttigliera Alta – confinante con aree urbanizzate di Classe III;

- complesso scolastico di Via dei Comuni (località Ferriera) – confinante con aree densamente urbanizzate di Classe IV e con aree di servizio poste in Classe III;

- complesso scolastico di Via Capoluogo (località Ferriera) – confinante con aree densamente urbanizzate poste in Classe IV.

### Inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

Secondo scopo della Fase IV è l'inserimento delle fasce di pertinenza previste per le infrastrutture dei trasporti, di cui all'art.3, comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97.

Per le infrastrutture ferroviarie, la normativa tecnica di riferimento è data dal D.P.R. 18.11.1998 n.459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.

Tale Regolamento distingue fra infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione, quest’ultime a loro volta suddivise in ragione della velocità di percorrenza prevista (≤ 200 Km/h oppure >200 km/h).

Il territorio comunale di Buttigliera Alta è attraversato dai binari della linea ferroviaria Torino-Modane e quindi, in conformità con quanto prescritto dal suddetto Regolamento, sono state inserite, a partire dalla mezzeria dei binari e per ciascun lato:

- una fascia “A” di ampiezza pari a 100 ml;

- una contigua fascia “B” di ampiezza pari a 150 ml.

I valori assoluti di immissione del rumore consentiti in tali fasce sono quelli di cui all’art. 5 dello stesso D.P.R. 18.11.1998 n.459 che, in dettaglio, prescrive: “i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall’infrastruttura sono i seguenti:

- 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;

- 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all’interno della fascia A;

- 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all’interno della fascia B

…..Qualora i valori non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l’opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seuenti limiti:

- 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

- 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;

- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.”

Le fasce di pertinenza ferroviaria sono riportate graficamente nelle cartografie relative alla Fase IV.

Le infrastrutture viarie, come riportato al paragrafo 3.2, sono state classificate sulle base delle indicazioni fornite dal recente DPR n.142/04.

In base al Decreto tutte le strade sono da intendersi dotate di opportune fasce di pertinenza, aventi estensione e limiti acustici dipendenti dalla loro classificazione secondo il Codice della Strada.

I suddetti limiti acustici, in particolare, sono da intendersi relativi alla singola infrastruttura, e non alle altre sorgenti presenti all’interno della fascia di pertinenza.

Per quanto riguarda le strade urbane di quartiere e locali, i limiti di immissione all'interno delle fasce di pertinenza (aventi estensione pari a 30 m) sono da considerarsi coincidenti con i limiti della classe acustica di appartenenza fissati dal presente Piano.

Si precisa che, sebbene con l’intento di facilitare la lettura grafica delle Tavole di Piano, le fasce di pertinenza delle strade minori non risultino inserite in cartografia, la loro presenza deve ritenersi, comunque, sempre valida.

Le principali strade per le quali, invece, si è ritenuto di predisporre un’apposita Tavola grafica (Tavola 5) riportante tutte le informazioni del caso sono:

- S.S. n.25 (extraurbana principale):

- fascia a di estensione pari a 100 m:

limiti di immissione diurni (per comuni recettori): 70 dB(A),

limiti di immissione diurni (per recettori sensibili quali scuole, case di cura e di riposo, ospedali): 50 dB(A),

limiti di immissione notturni (per comuni recettori): 60 dB(A),

limiti di immissione notturni (per recettori sensibili quali case di cura e di riposo, ospedali): 40 dB(A).

- fascia b di estensione pari a 150 m:

limiti di immissione diurni (per comuni recettori): 65 dB(A),

limiti di immissione diurni (per recettori sensibili quali scuole, case di cura e di riposo, ospedali): 50 dB(A),

limiti di immissione notturni (per comuni recettori): 55 dB(A),

limiti di immissione notturni (per recettori sensibili quali case di cura e di riposo, ospedali): 40 dB(A).

- S.P. n. 185 e S.P. n 186 (extraurbane secondarie, tipologia Cb)

- fascia a di estensione pari a 100 m:

limiti di immissione diurni (per comuni recettori): 70 dB(A),

limiti di immissione diurni (per recettori sensibili quali scuole, case di cura e di riposo, ospedali): 50 dB(A),

limiti di immissione notturni (per comuni recettori): 60 dB(A),

limiti di immissione notturni (per recettori sensibili quali case di cura e di riposo, ospedali): 40 dB(A).

- fascia b di estensione pari a 50 m:

limiti di immissione diurni (per comuni recettori): 65 dB(A),

limiti di immissione diurni (per recettori sensibili quali scuole, case di cura e di riposo, ospedali): 50 dB(A),

limiti di immissione notturni (per comuni recettori): 55 dB(A),

limiti di immissione notturni (per recettori sensibili quali case di cura e di riposo, ospedali): 40 dB(A).

# conclusioni

In base alle elaborazioni effettuate, la maggior parte del territorio del Comune di Buttigliera Alta ricade in classe III (aree a destinazione agricola, aree residenziali a media densità abitativa, caratteristiche dei centri storici) e IV (aree residenziali con alto indice edilizio, aree miste produttive , commerciali e residenziali, aree di servizi alla produzione).

La Classificazione Acustica rispecchia, peraltro, la conformazione economica, demografica e produttiva del territorio del Comune di Buttigliera Alta, suddiviso in una porzione collinare caratterizzata da centri di origine storica ed attività per lo più agricole (Classe III) ed in una porzione di fondovalle (originatasi in epoca più recente) di natura industriale, produttiva, densamente popolata e ricca di servizi ed infrastrutture (Classe IV).

Sono, inoltre, presenti alcune aree in classe I, corrispondenti a ricettori sensibili quali complessi scolastici, case di cura, luoghi di culto e di interesse artistico.

Le aree in classe II sono rappresentate da porzioni di territorio soggette a dissesto idrogeologico e coperte da boschi (non coltivabili), da aree residenziali a bassa densità abitativa ed alti confort, e da aree legate all’inserimento di fasce “cuscinetto” nella Fase IV.

La aree in classe V sono rappresentate, in genere, da porzioni destinate ad attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi e da quelle legate all’inserimento di fasce “cuscinetto” nella Fase IV.

L’area industriale localizzata all’interno della frazione di Ferriera (classificata tale - IR1 – anche dal vigente PRG) è l’unica porzione di territorio avente Classe acustica VI.

Da quanto rilevato si conclude che le uniche problematiche emergenti dal Piano di Classificazione acustica del Comune di Buttigliera Alta sono da ricollegarsi alla presenza di ricettori sensibili (complessi scolastici) in zone ad elevata urbanizzazione.

Ciò comporta inevitabilmente un accostamento critico tra classi non contigue che non è stato possibile, visto il contesto urbano, eliminare con l’inserimento di fasce cuscinetto.

In tali casi, in base all’art. 13 della Legge Regionale 52/2000, il Comune è tenuto alla predisposizione di idonei Piani di Risanamento acustico.

Per quanto concerne la presenza di accostamenti critici (salti di classe) in corrispondenza del confine amministrativo con l’adiacente Comune di Avigliana, si precisa che si è cercato, per quanto possibile, di intervenire per il loro superamento e, ove essi risultassero ancora presenti (in prossimità della Statale n.25, lato Sud), si ritiene che ciò sia dovuto esclusivamente alla presenza di accostamenti critici nel Piano di Classificazione Acustica del Comune di Avigliana e che le attuali incongruenze verranno meno non appena Avigliana provvederà ad eliminare i propri salti di classe.

TAVOLE

TAVOLA 1

Cartografia con ubicazione punti di misura in scala 1:5.000

TAVOLA 2.1

Cartografia in scala 1:5.000 FASE II

TAVOLA 2.2 a

Cartografia in scala 1:2.000 FASE II (ZONA NORD)

TAVOLA 2.2 b

Cartografia in scala 1:2.000 FASE II (ZONA SUD)

TAVOLA 3.1

Cartografia in scala 1:5.000 FASE III

TAVOLA 3.2 a

Cartografia in scala 1:2.000 FASE III (ZONA NORD)

TAVOLA 3.2 b

Cartografia in scala 1:2.000 FASE III (ZONA SUD)

TAVOLA 4.1

Cartografia in scala 1:5.000 FASE IV

TAVOLA 4.2 a

Cartografia in scala 1:2.000 FASE IV  (ZONA NORD)

TAVOLA 4.2 b

Cartografia in scala 1:2.000 FASE IV  (ZONA SUD)

TAVOLA 5

Cartografia in scala 1:5.000 – Fasce di pertinenza infrastrutture viarie

ALLEGATI

Allegato 1

Certificati di misura

Allegato 2

Copia dei certificati di taratura della strumentazione utilizzata

Allegato 3

Normativa di riferimento

- L. 447 26/10/1995

- DPCM 01/03/1991

- DPCM 14/11/1997

- LR n. 52/2000

- DGR n. 85-3802

- DGR n. 9-11616

- DGR n. 46-14762

- DPR n.142/2004

Allegato 4

Referenze di ambiente sc nel settore delle zonizzazioni acustiche comunali

ambiente sc ha predisposto la zonizzazione acustica dei seguenti Comuni:

- Greve in Chianti (FI)

- Agliana (PT)

- Pitigliano (GR)

- Vaglia (FI)

- Carrara (MS)

- Firenzuola (FI)

- Pomarance (PI)

- Castelnuovo Val di Cecina (PI)

- Musile di Piave (VE)

- Castel Focognano (AR)

- Gallicano (LU)

- Castelnuovo Magra (SP)

- Porto Venere (SP)

- Lariano (RM)

- Tresana (MS)

- Ponsacco (PI)

- Galliate (NO)

- Scandicci (FI)

- San Casciano Val di Pesa (FI)

- Mulazzo (MS)

In corso:

- Massa (MS)

Art.2, comma 1, lettera e) della L.447/1995.

Art.2, comma 1, lettera f) della L.447/1995.

Art.2, comma 3 della L.447/1995.

Art.2, comma 1, lettera g) della L.447/1995.

Art.2, comma 1, lettera h) della L.447/1995.