Località: CORNAGLIO      Denominazione:     RC5                      Area destinata ad usi residenziali

Parametri urbanistici art.4		 	   Destinazione Area

S.T. mq           -	  S.F. mq      2.100        Centro storico

I.T. mc/mq	 -	  I.F. mc/mq   0,30	   Area a capacità insediativa esaurita

U.T. mq/mq	 -	 U.F. mq/mq	 -	   Area di completamento

Area di nuovo impianto

Area di riutilizzo

# Capacità Insediativa

Teorica   abitanti n°	            7     	   Modalità di attuazione art. 16 e 17                     art

Reale     abitanti n°	 	7             Dichiarazione di inizio Attività

Permesso di costruire

Fabbisogno di aree servizi			   Strumento esecutivo obbligatorio

Calcolato su C.I.T.  >2000	   <2000

## Mq/ab	  mq	 mq/ab	  mq

Parametri edilizi		 Distanze art. 12

| 7.00 4.50 Ds art. | 44 |
| --- | --- |
| Dc art. | 5,0 |
| Df. art. | 10,0 |

| R.C. | Art.7 | 1/5 |
| --- | --- | --- |
| S.U. | Art.8 |  |
| H. | Art.9 | 7,20 |
| V. | Art.10 |  |
| P.F.T. | Art.11 | 2 |

3.00	               2.00		          12.50                   9.00

2.50                   2.50		          25.00    175       18.00	  -

Tipologia edilizia art. 13	                          Tipo di intervento urbanistico art. 14

Uni-bifamigliare			          Restauro paesaggistico

Plurifamigliare					   Risanamento conservativo

Fabbricazione a schiera	       		   Riqualificazione urbanistica

Fabbricazione isolata				   Ristrutturazione urbanistica

Autorimes. e bassi fabb. div. art.61		   Nuova urbanizzazione

| Tipo di intervento edilizio art 15 ra Manutenzione Destinazione d’uso art. 4: | prescritta | Ammessa |
| --- | --- | --- |

ru						   Manutenzione straordinaria

re						   Restauro conservativo

cm						   Risanamento conservativo

ci						   Ristrutturazione edilizia

te						   Ristrutturazione urbanistica

ta						   Completamento

tc						   Nuovo impianto

par						   Demolizione con ricostruzione

pa						   Mutamento destinazione d’uso

pi

sp

ar

ap

### PRESCRIZIONI SPECIFICHE

N.B. In deroga a quanto previsto dall’Art. 12 gli arretramenti dall’ asse stradale sono previsti in 8,50 m.